7.     	  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

7.1 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ EMΜΕΣΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ 150lit

- Ο κάδος βρασμού να είναι κυλινδρικός με χωρητικότητα 150 λίτρα.

- Ο βραστήρας να έχει περίβλημα από ισχυρό μονωτικό υλικό και ζυγοσταθμισμένο κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα με δυσθερμαγωγό χειρολαβή που να καλύπτει όλο το χείλος του κάδου.

- Η χειρολαβή να είναι μεγάλου μεγέθους, ώστε να αποκλείεται το «κάψιμο» των χεριών του χειριστή.

- Η μόνωση του βραστήρα να είναι ιδιαίτερα ισχυρή, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενεργείας.

- Ο βραστήρας φέρει διάταξη ασφαλείας η οποία διακόπτει αυτομάτως την λειτουργία

- του σε περίπτωση που στον κάδο βρασμού δεν υπάρχει νερό ή άλλα τρόφιμα.

- Η συσκευή να φέρει κρουνό με παροχή ζεστού και κρύου νερού και κρουνό εκκενώσεως μεγάλης διατομής με εσωτερικό φίλτρο συγκράτησης στερεών.

- Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304 και να φέρεται σε τέσσερα ποδαρικά ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.

- Συνολική ισχύς συσκευής 26,5kW.

7.2 ΤΗΓΑΝΙ ΓΚΑΖΙΟΥ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 120lit

- Εξωτερικών διαστάσεων 120 x 90 x 87 εκ. ύψος (ανοχή +/- 10 εκ.) κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να έχει 4 ποδαράκια.

- Η συσκευή να φέρει λεκάνη από ανοξείδωτο χάλυβα χωρητικότητας 120 λίτρων.

- Η λεκάνη να φέρει κάλυμμα με ειδική προεξέχουσα χειρολαβή.

- Η συσκευή να φέρει ενσωματωμένο κρουνό ζεστού-κρύου νερού.

- Η θέρμανση να γίνεται μέσω καυστήρα γκαζιού συνολικής ισχύος 24kW.

7.3 KΟΥΖΙΝΑ 4 ΕΣΤΙΩΝ ΓΚΑΖΙΟΥ ME ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Εξωτερικών διαστάσεων 80 x 90 x 75/90 εκ. ύψος.

- Στο επάνω μέρος της να φέρει τέσσερις ανοικτές εστίες γκαζιού ισχύος 10kW έκαστη.

- Το άνω-εμπρός μέρος της συσκευής να σχηματίζει ειδική εσοχή εντός της οποίας βρίσκονται οι διακόπτες και ενδεικτικές λυχνίες ώστε να προστατεύονται από τα υγρά και να διατηρούνται καθαροί.

- Το άνω-πίσω μέρος της συσκευής είναι υπερυψωμένο, ώστε να συγκρατεί τα υγρά και τα λίπη, για λόγους καθαριότητος.

- Να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304 και να φέρεται σε τέσσερα ποδαρικά ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.

- Στο κάτω μέρος η συσκευή σχηματίζει ανοικτό ερμάριο.

- Συνολική ισχύς συσκευής 21,7kW.

Σημειώνεται ότι στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο χρόνος παράδοσης των ειδών.