ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α | Τεχνικές Προδιαγραφές | Ποσότητα |
| --- | --- | --- |
| 1 | Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 23 gauge (φακοθρυψιας και οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομης 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. | 92 |
| 2 | Στειλεός endolaser 23g μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της κάνουλας, κάνουλα με συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς στειλεούς laser και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση από τον χειρουργό. Ο στειλεός να είναι συμβατός με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 3 | Στειλεός ενεργητικής - παθητικής αναρροφήσεως με άκρο σιλικόνης 23g που συνδέεται χωρίς αντάπτορα σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 4 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου ILM 23 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτιώνει την απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 32mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 3.4mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος στα 25g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 5 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου Serrated με οδοντωτή επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, 23 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 32mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 3mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος στα 80g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 6 | Ενιαίος βρόγχος δημιουργίας πτυχών έναρξης μεμβρανών (handpiece+tip) 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°. Ο βρόγχος αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία ενώ το υλικό του βρόγχου είναι νικελίου τιτανίου με ρυθμιζόμενο μήκος βρόγχου από 0 έως 3.3mm και γωνία επαφής 30°. Ο βρόγχος είναι αναδιπλούμενος με μεταβλητό μήκος ώστε να προσφέρει ρυθμιζόμενη ακαμψία στον βρόγχο. Επιπλέον να είναι συμβατό με συστήματα εισαγωγής τροκάρ με βαλβίδα και χωρίς. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 7 | Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 25 gauge (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. | 18 |
| 8 | Αναλώσιμο σετ σωληνώσεων με σύριγγα μιας χρήσης με δυνατότητα επιλογής 20/23/25ga για εισαγωγή ελαίου σιλικόνης συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 9 | Στειλεός endolaser 25g μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της κάνουλας, κάνουλα με συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς στειλεούς laser και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση από τον χειρουργό. Ο στειλεός να είναι συμβατός με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 10 | Στειλεός ενεργητικής - παθητικής αναρροφήσεως με άκρο σιλικόνης 25g που συνδέεται χωρίς αντάπτορα σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 11 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου ILM 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτιώνει την απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 3.4mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος στα 25g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 12 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου Serrated με οδοντωτή επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.4mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος στα 60g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 13 | Στειλεός ενδοδιαθερμίας 25 gauge μια χρήσης κατάλληλος για το πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού o οποίος διαθέτει απώτερο tip 30° και μαλακή λαβή αφής με συνολικό μήκος 89mm ενώ το μήκος του tip είναι 30mm. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 14 | Μαχαιρίδιο υπερήχων Fragmentation (Tip) συμβατό με αντίστοιχο Fragmentation στυλεό και συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. | 6 |
| 15 | Βελόνα 27g με μαλακό άκρο σιλικόνης 0.8mm. Να διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων. | 10 |
| 16 | Στειλεός endolaser 27g μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της κάνουλας, κάνουλα με συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς στειλεούς laser και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση από τον χειρουργό. Ο στειλεός να είναι συμβατός με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 17 | Στειλεός ενεργητικής - παθητικής αναρροφήσεως με άκρο σιλικόνης 27g που συνδέεται χωρίς αντάπτορα σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 18 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου ILM 27 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτιώνει την απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.0mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος στα 12g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |
| 19 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου MAXGRIP 27 gauge με μικρο-ανάγλυφη επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 1.8mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 40g. | 6 |
| 20 | Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 27 gauge συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομης 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. | 6 |
| 21 | Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 23 gauge (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. | 12 |
| 22 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) ILM 25gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Οι εξωτερικές επιφάνειες των άκρων της λαβίδας να είναι επεξεργασμένες με laser δημιουργώντας μικρές εκτομές (δοντάκια) σε διάταξη 10 x 10 x 5μm ώστε να επιτυγχάνεται η μη τραυματική έναρξη της διαδικασίας αφαίρεσης της μεμβράνης καθώς και καλύτερο κράτημα των μεμβρανών για την αφαίρεση τους. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 3.4mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος στα 25g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | 6 |

Τεχνικές προδιαγραφές συνοδού εξοπλισμού:

Τα παραπάνω αναλώσιμα να συνοδεύονται από τα εξής μηχανήματα:

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ, ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

- Να είναι τελευταίας τεχνολογίας για επεμβάσεις οπίσθιας υαλοειδεκτομής, καταρράκτη και συνδυασμένης επέμβασης.

- Να διαθέτει Venturi  και αντλία περισταλτικής λειτουργίας.

- Να διαθέτει υαλοειδεκτόμους πολύ υψηλών κοπών, έως10.000 κοπών το λεπτό.

- Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα, μέσω του οποίου να είναι δυνατή η αλλαγή του dutycycle του υαλοειδεκτόμου ανεξάρτητα από τις κοπές του.

- Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα μέσω του οποίου ο χειρουργός να επιλέγει την επιθυμητή ενδοφθάλμια πίεση και το μηχάνημα να ρυθμίζει αντίστοιχα την έγχυση, έτσι ώστε η πίεση να παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα το στάδιο της επέμβασης (αναρρόφηση, χρήση λαβίδας, κλπ)

- Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πακέτα υαλοειδεκτομής και 23G και 25G και 27G.

- Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης RFID στις υποδοχές σύνδεσης αναλωσίμων / εξαρτημάτων για πιο εύκολη προετοιμασία.

- Όλα τα στοιχεία και οι παράμετροι / ρυθμίσεις της επέμβασης να απεικονίζονται σε μεγάλη (τουλάχιστον 17”) οθόνη αφής.

- Να έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής υγρού / αερίου μέσα από την κασέτα

- Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής / αφαίρεσης σιλικόνης.

- Να έχει τη δυνατότητα χρήσης πνευματικών ψαλιδιών.

- Να έχει τη δυνατότητα χρήσης διαθερμίας.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο μοντέρνο και  εύχρηστο Laser φωτοπηξίας. Όλες οι λειτουργίες και ρυθμίσεις του να προβάλλονται στην κεντρική οθόνη του συστήματος,  πάνω στην οποία ειδικά  μηνύματα να καθοδηγούν τον χρήστη για την σύνδεση των διαφορών εξαρτημάτων.

- Το μηχάνημα να διαθέτει πλήρως προγραμματιζόμενο ποδοδιακόπτη.

- Το μηχάνημα να έχει την δυνατότητα πραγματοποίησης συνδυασμένης χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη και βιτρεκτομής, με την χρήση μίας μόνο κασέτας για ένα ασθενή.

- Να παρέχεται συντήρηση των μηχανημάτων με διακριβωμένα όργανα και να πιστοποιείται η συντήρηση με έκδοση αναφοράς (report) σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία  IEC 62353 – ED 1.0 B2007.

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ 3-D ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΓΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΗ

- Να είναι πλήρες, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για όλες τις χειρουργικές οφθαλμολογικές επεμβάσεις.

- Να διαθέτει οπτικό σύστημα ποιοτικής απόδοσης εικόνας και βάθους πεδίου χωρίς τη χρήση οπτικών ινών.

- Να έχει ομοαξονικό φωτισμό ο οποίος θα παράγεται μόνο από μια πηγή και θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρόδινης ανταύγειας (red reflex) χειρουργού – συνχειρουργού,  επιφάνειας τουλάχιστον 1500mm² η οποία θα δημιουργείται από τρία διαφορετικά οπτικά μονοπάτια προσφέροντας ποιοτικό φωτισμό χειρουργικού πεδίου.

- Η πηγή φωτισμού να είναι LED και να διαθέτει μεγάλη διάρκεια ζωής.

- Nα φέρει αντικειμενικό φακό με εστιακή απόσταση 200mm ή 175mm και να διαθέτει ανακλινόμενο προσοφθάλμιο σωλήνα 0-215 ρυθμιζόμενο κατ’ επιλογή.

- Να διαθέτει σύστημα συγχειρουργού με πραγματική 3-D στερεοσκοπική όραση  με ανεξάρτητο τύμπανο πέντε μεγεθύνσεων, ανακλινόμενο προσοφθάλμιο σωλήνα 0-215, προσοφθάλμια 10xκαι συνεχή ρύθμιση της αμετρωπίας καθώς και της διακορικής απόστασης του. Το σύστημα το συγχειρουργού να μην κόβει καθόλου φωτισμό από τον κύριο χειρουργό ενώ να μπορεί να περιστρέφεται κατά 180 από αυτόν.

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής, τοποθετημένη σε σημείο που να προσφέρει στο χειρουργό άμεση πληροφόρηση των ρυθμίσεων του μικροσκοπίου όπως εστίαση, μεγέθυνση, κατάσταση φωτισμού και άλλων κατά την διάρκεια της επέμβασης.

- Να διαθέτει δεύτερη έγχρωμη οθόνη αφής, αναρτημένη στη βάση του μικροσκοπίου με δυνατότητα περιστροφής. Μέσω της οθόνης να παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ρύθμισης του μικροσκοπίου καθώς και η αποθήκευση όλων των χαρακτηριστικών (πχ εστίαση, φωτισμός ταχύτητες μεγέθυνσης εστίασης, Χ-Υ, και άλλων) για τουλάχιστον  200 διαφορετικούς χρήστες για άμεση εκκίνηση του μικροσκοπίου. Όλες οι ρυθμίσεις των χρηστών να μπορούν να αποθηκευτούν σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης μέσω USB ώστε είτε να φορτωθούν ξανά στο μέλλον στο ίδιο μικροσκόπιο είτε να μεταφερθούν σε κάποιο νέο.

- Η οθόνη να δύναται να προβάλει την χειρουργική επέμβαση μέσω σύνδεσης με κάμερα καταγραφής και να προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης και άμεσης καταγραφής της χειρουργικής επέμβασης σε εξωτερικό μέσω USB χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετου καταγραφικού.

- Να συνοδεύεται από κάμερα υψηλής ανάλυσης για την καταγραφή των χειρουργικών επεμβάσεων.

- Να διαθέτει αδιάβροχο, ασύρματο ποδοδιακόπτη 16 διαφορετικών λειτουργιών τουλάχιστον και  ο οποίος θα λειτουργεί με μπαταρίες ιόντων λιθίου και θα φορτίζει επαγωγικά απλά με την τοποθέτηση του στην ειδική θέση χωρίς τη χρήση καλωδίου.

- Να συνοδεύεται από χειροκίνητο ή αυτόματο σύστημα αναστροφέα ειδώλου και σύστημα μεταβαλλόμενης εστίασης και απεικόνισης βυθού για επεμβάσεις οπισθίου ημιμορίου.

- Να έχει τη δυνατότητα μεταβολής της έντασης του red light reflex σύμφωνα με τις ανάγκες του χειρουργού και τις απαιτήσεις του περιστατικού.

- Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης με ακρίβεια τόσο του red reflex όσο και του πλάγιου φωτισμού(oblique illumination) ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη αντίθεση της εικόνας με το απαραίτητο ποσοστό ρόδινης ανταύγειας. Επιπλέον να δύναται να απενεργοποιείται το red light reflex με ταυτόχρονη απομάκρυνση όλων των ανακλαστικών μέσων από την οπτική οδό του χειρουργού για καλύτερη απόδοση σε χρήση στον αμφιβληστροειδή.

- Να φέρει βάση προσαρμογής συστημάτων βιτρεκτομής widefield.

- Να έχει τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας με σύστημα φακοθρυψίας, κατά προτίμηση του ιδίου οίκου, ώστε να προβάλλεται ζωντανή απεικόνιση της χειρουργικής επέμβασης από εσωτερική ή εξωτερική κάμερα στο ενσωματωμένο μόνιτορ με ταυτόχρονη υπέρθεση των στοιχείων και ρυθμίσεων του συστήματος φακοθρυψίας στο ζωντανό βίντεο.