| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨ/ΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 23 gauge (φακοθρυψιας και οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομης 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Στειλεός endolaser 23g μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της κάνουλας, κάνουλα με συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς στειλεούς laser και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση από τον χειρουργό. Ο στειλεός να είναι συμβατός με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Στειλεός ενεργητικής - παθητικής αναρροφήσεως με άκρο σιλικόνης 23g που συνδέεται χωρίς αντάπτορα σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτειαντλία Venturyκαι περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου ILM 23 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτιώνει την απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 32mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 3.4mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος στα 25g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου Serrated με οδοντωτή επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, 23 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 32mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 3mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος στα 80g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ενιαίος βρόγχος δημιουργίας πτυχών έναρξης μεμβρανών (handpiece+tip) 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°. Ο βρόγχος αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία ενώ το υλικό του βρόγχου είναι νικελίου τιτανίου με ρυθμιζόμενο μήκος βρόγχου από 0 έως 3.3mm και γωνία επαφής 30°. Ο βρόγχος είναι αναδιπλούμενος με μεταβλητό μήκος ώστε να προσφέρει ρυθμιζόμενη ακαμψία στον βρόγχο. Επιπλέον να είναι συμβατό με συστήματα εισαγωγής τροκάρ με βαλβίδα και χωρίς. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 25 gauge (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Αναλώσιμο σετ σωληνώσεων με σύριγγα μιας χρήσης με δυνατότητα επιλογής 20/23/25ga για εισαγωγή ελαίου σιλικόνης συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Στειλεός endolaser 25g μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της κάνουλας, κάνουλα με συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς στειλεούς laser και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση από τον χειρουργό. Ο στειλεός να είναι συμβατός με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Στειλεός ενεργητικής - παθητικής αναρροφήσεως με άκρο σιλικόνης 25g που συνδέεται χωρίς αντάπτορα σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου ILM 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτιώνει την απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 3.4mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος στα 25g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου Serrated με οδοντωτή επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.4mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος στα 60g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Στειλεός ενδοδιαθερμίας 25 gauge μια χρήσης κατάλληλος για το πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού o οποίος διαθέτει απώτερο tip 30° και μαλακή λαβή αφής με συνολικό μήκος 89mm ενώ το μήκος του tip είναι 30mm. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Μαχαιρίδιο υπερήχων Fragmentation (Tip) συμβατό με αντίστοιχο Fragmentation στυλεό και συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Βελόνα 27g με μαλακό άκρο σιλικόνης 0.8mm. Να διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Στειλεός endolaser 27g μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της κάνουλας, κάνουλα με συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς στειλεούς laser και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση από τον χειρουργό. Ο στειλεός να είναι συμβατός με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Στειλεός ενεργητικής - παθητικής αναρροφήσεως με άκρο σιλικόνης 27g που συνδέεται χωρίς αντάπτορα σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου ILM 27 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτιώνει την απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.0mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος στα 12g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου MAXGRIP 27 gauge με μικρο-ανάγλυφη επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 1.8mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 40g | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 27 gauge συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομης 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 23 gauge (φακοθρυψίας και οπίσθιας υαλοειδεκτομής ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (dutycycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομής 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση, ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) ILM 25gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Οι εξωτερικές επιφάνειες των άκρων της λαβίδας να είναι επεξεργασμένες με laser δημιουργώντας μικρές εκτομές (δοντάκια) σε διάταξη 10 x 10 x 5μm ώστε να επιτυγχάνεται η μη τραυματική έναρξη της διαδικασίας αφαίρεσης της μεμβράνης καθώς και καλύτερο κράτημα των μεμβρανών για την αφαίρεση τους. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 3.4mm και να προσφέρει δύναμη κρατήματος στα 25g. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. | ΝΑΙ |  |  |