ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.	Να είναι μεταλλικό και ηλεκτροστατικά βαμμένο.

2.	Οι τροχοί να είναι συμπαγείς βαρέως τύπου από υλικό υψηλής αντοχής με διάμετρο πίσω περίπου 600mm, με φρένο ανά τροχό  και μπροστά με διάμετρο περίπου 200mm και περιστρεφόμενες .

3.	Να είναι σταθερά μη πτυσσόμενα και στην πλάτη να φέρει χειρολαβές για την οδήγηση.

4.	Τα πέλματα (υποπόδια) να είναι μεταλλικά με δυνατότητα αναδίπλωσης και καλή στερέωση για την προσέγγιση και την απομάκρυνση των ασθενών.

5.	Οι διαστάσεις της πλάτης να είναι περίπου 48Χ38cm  και του καθίσματος  48X42 περίπου.

6.	Η έδρα και η πλάτη του καροτσιού να είναι από σκληρό υλικό υψηλής αντοχής με επένδυση από αφρολέξ και δερματίνη.

7.	Να φέρει μπράτσα και από τις δύο πλευρές με επένδυση από ισχυρής αντοχής μαλακό και αφιδρωτικό υλικό που να καθαρίζεται εύκολα.

8.	Να υπάρχουν θέσεις για στατό ορών αριστερά και δεξιά με ανάλογη  βέργα στατό ορού (δύο άγκιστρα) και με σταθερή συγκράτηση.

9.	Να διαθέτει θέση για φιάλη οξυγόνου πίσω από το κάθισμα με διάμετρο  περίπου 16cm.

10.	 Να υπάρχει  σήμανση με τα διακριτικά του νοσοκομείου.

11.	 Το προσφερόμενο είδος να ακολουθεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατασκευής.

12.	Εγγύηση 2 ετών άρτιας κατασκευής και λειτουργίας και υποχρέωση συντήρησης  με χρήση ανταλλακτικών .

13.	 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.